附件一：

无极药业洁净空调改造项目工作量清单（质检一楼）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩钢板及电气拆除复原 |  |  |  |
| 1 | 彩钢板吊顶拆除及复原 | 菌检1套，阳性1套 | 套 | 2 |
| 2 | 彩钢板隔墙拆除及复原 | 菌检室 | 套 | 1 |
| 3 | 补照明插座电气复原 | 补新电线 | 套 | 2 |
| 4 | 原风柜、冷媒管、外机、电线电缆拆除 |  | 项 | 2 |
| 二 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 直膨式恒温恒湿空气处理机组 | 制冷量：20KW | 台 | 1 |
| 2 | 直膨式恒温恒湿空气处理机组 | 制冷量：25.2KW | 台 | 1 |
| 2 | 风柜支吊架 | 优质钢材 | 付 | 2 |
| 3 | 室外机基础制作 | 优质钢材 | 付 | 2 |
| 4 | 风柜弹簧减震器 |  | 个 | 12个及以上 |
| 5 | 通风管道局部调整（含3cm厚保温） | 接空调机组送回风总管 | 项 | 1 |
| 6 | 冷媒铜管（含橡塑保温20mm厚） | Φ22.2/Φ12.7 | 项 | 1 |
| 7 | 冷媒铜管（含橡塑保温20mm厚） | Φ15.88/Φ9.52 | 项 | 1 |
| 8 | 冷媒添加 | R410A | 项 | 1 |
| 9 | 冷凝水管（含10mm保温） | DN32 | 项 | 1 |
| 10 | 空调电控柜 | 菌检1套，阳性1套 | 套 | 2 |
| 11 | 电缆（铜芯） | YJV-5*6 | 项 | 1 |
| 12 | 电缆（铜芯） | YJV-5*10 | 项 | 1 |
| 13 | 电缆（铜芯） | YJV-5*16 | 项 | 1 |
| 14 | 电缆（铜芯） | YJV-5*4 | 项 | 1 |
| 15 | 电缆（铜芯） | YJV-4*2.5 | 项 | 1 |
| 16 | 电缆（铜芯） | RVV-3*2.5 | 项 | 1 |
| 17 | 电缆（铜芯） | RVV-3*1.0 | 项 | 1 |
| 18 | 薄壁钢管 | JDG20 | 项 | 1 |
| 19 | 薄壁钢管 | JDG25 | 项 | 1 |
| 20 | 薄壁钢管 | JDG32 | 项 | 1 |
| 21 | 薄壁钢管 | JDJG40 | 项 | 1 |
| 22 | 水冷臭氧发生器管道连接 |  | 项 | 2 |
| 23 | 洁净空调系统调试费 | 含压差、风量调试、洁净度检测 | 项 | 2 |
| 三 | 双人单面垂直流超净工作台 |  | 台 | 1 |

无极药业洁净空调改造项目工作量清单（生产车间）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四管制风冷模块机组（1F) | 制冷量：131KW | 台 | 1 |
| 2 | 冷、热水泵（1F) | 流量30M3/H | 台 | 4 |
| 3 | 双层不锈钢保温储能水箱(畜冷热水用） | 2T | 个 | 2 |
| 4 | 冷、热冻水管道及阀门阀件 | 1F |  |  |
| 5 | 镀锌管 | DN65 | 项 | 1 |
| 6 | 镀锌管 | DN40 | 项 | 1 |
| 7 | 焊接三通 | DN65 | 个 | 10个及以上 |
| 8 | 焊接三通 | DN40 | 个 | 4个及以上 |
| 9 | 法兰盲板 | DN65 | 个 | 8个及以上 |
| 10 | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 12个及以上 |
| 11 | 焊接弯头 | DN40 | 个 | 12个及以上 |
| 12 | 软接头 | DN65 | 个 | 14个及以上 |
| 13 | 软接头 | DN40 | 个 | 12个及以上 |
| 14 | 法兰 | DN65 | 片 | 52个及以上 |
| 15 | 法兰 | DN40 | 片 | 24个及以上 |
| 16 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 17个及以上 |
| 17 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 10个及以上 |
| 18 | 止回阀 | DN65 | 个 | 4个及以上 |
| 19 | 过滤器 | DN65 | 个 | 7个及以上 |
| 20 | 过滤器 | DN40 | 个 | 2个及以上 |
| 21 | 铜球阀 | 4分 | 个 | 5个及以上 |
| 22 | 焊接单头牙 | 4分 | 个 | 5个及以上 |
| 23 | 仪表弯管 | 4分 | 个 | 5个及以上 |
| 24 | 压力表（φ100） | 0~1.0MPa | 个 | 5个及以上 |
| 25 | 温度计 |  | 个 | 6个及以上 |
| 26 | 温度计内牙 |  | 个 | 6个及以上 |
| 27 | 橡塑保温管 | DN65 | 项 | 1 |
| 28 | 橡塑保温管 | DN40 | 项 | 1 |
| 29 | 橡塑保温板 | 阀门等 | 项 | 1 |
| 30 | 管支架制安 | 含型钢支架 | 项 | 1 |
| 31 | 管道冲洗、试压 |  | 项 | 1 |
| 32 | 热水管道阀门费用 | 2F |  |  |
| 33 | 镀锌管 | DN50 | 项 | 1 |
| 34 | 镀锌管 | DN40 | 项 | 1 |
| 35 | 焊接三通 | DN50 | 个 | 4个及以上 |
| 36 | 法兰盲板 | DN50 | 个 | 2个及以上 |
| 37 | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 12个及以上 |
| 38 | 软接头 | DN50 | 个 | 10个及以上 |
| 39 | 软接头 | DN40 | 个 | 4个及以上 |
| 40 | 法兰 | DN50 | 片 | 2个及以上 |
| 41 | 法兰 | DN40 | 片 | 24个及以上 |
| 42 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 10个及以上 |
| 43 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2个及以上 |
| 44 | 过滤器 | DN40 | 个 | 2个及以上 |
| 45 | 铜球阀 | 4分 | 个 | 2个及以上 |
| 46 | 焊接单头牙 | 4分 | 个 | 2个及以上 |
| 47 | 仪表弯管 | 4分 | 个 | 2个及以上 |
| 48 | 压力表（φ100） | 0~1.0MPa | 个 | 2个及以上 |
| 49 | 温度计 |  | 个 | 4个及以上 |
| 50 | 温度计内牙 |  | 个 | 4个及以上 |
| 51 | 橡塑保温管 | DN50 | 项 | 1 |
| 52 | 橡塑保温管 | DN40 | 项 | 1 |
| 53 | 橡塑保温板 | 阀门等 | 项 | 1 |
| 54 | 管支架制安 | 含型钢支架 | 项 | 1 |
| 55 | 管道冲洗、试压 |  | 项 | 1 |
| 56 | 组合式空调机组加装热盘管（1F) | JK01(加热40KW） | 项 | 1 |
| 57 | 组合式空调机组加装热盘管（1F) | JK02(加热60KW） | 项 | 1 |
| 58 | 组合式空调机组加装热盘管（2F) | JK01(加热50KW） | 套 | 1 |
| 59 | 组合式空调机组加装热盘管（2F) | JK02(加热50KW） | 套 | 1 |
| 60 | 空调恒温恒湿控制系统改装（1F） | 含程序编写及调试费用 | 套 | 2 |
| 61 | 空调恒温恒湿控制系统（2F） | 含程序编写及调试费用 | 套 | 2 |
| 62 | 水泵控制柜 | 1F | 套 | 1 |
| 63 | 电缆（铜芯） | RVV-2*1 | 项 | 1 |
| 64 | 电缆（铜芯） | YJV-3*35+2*16 | 项 | 1 |
| 65 | 电缆（铜芯） | YJV-4*2.5 | 项 | 1 |
| 66 | 桥架 | 100*50 | 项 | 1 |
| 67 | 洁净空调系统调试费 | 含压差、风量调试、洁净度检测 | 项 | 4 |
| 68 | 五金配套件（含木托、垫片、螺栓等） |  | 项 | 1 |

附件二：

无极药业空调系统等改造项目主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 投标方选用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式恒温恒湿空气处理机组 | 欧科 | 维克 | 国祥 |  |  |
| 2 | 冷媒铜管（含橡塑保温20mm厚） | 飞轮 | 维克 | 国祥 |  |  |
| 3 | 电缆 | 南平太阳 | 上海起帆 | 江南 |  |  |
| 4 | 薄壁钢管 | 优耐特 | 银球 | 伟迈森 |  |  |
| 5 | 双人单面垂直流超净工作台 | 安泰 | 博讯 | 金净 |  |  |
| 6 | 四管制风冷模块机组（1F) | 欧科 | 国祥 | 维克 |  |  |
| 7 | 冷、热水泵（1F) | 广州白云 | 上海凯泉 | 川源 |  |  |
| 8 | 空调恒温恒湿控制系统（2F） 控制器及模块 | 西门子 | 汇辰 | 亿维 |  |  |
| 9 | 触摸屏品牌 | 西门子 | 昆仑通泰 | 亿维 |  |  |
| 10 | 控制箱体 | 莱克 | 爱他 | 达实 |  |  |
| 11 | 镀锌管 | 友发 | 华歧 | 金洲 |  |  |
| 12 | 橡塑保温管 | 华美 | 闽乐斯 | 贝柠 |  |  |
| 13 | 阀门 | 上海沪工 | 天津奥瑞特 | 中航 |  |  |

说明：

- 中标人购买的材料、设备必须经过发包人按规定验证其规格、标准、质量均能满足要求方能投入使用，如果材料不合格，发包人有权要求更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用增加由成交中标人承担，不再调整合同价格。

- 主要材料设备参考品牌明细表中要求的主要材料，中标人可直接从参考品牌范围内品牌进行响应，也可选择同等质量档次或更高质量档次的其他品牌产品进行响应，但须提供同等质量档次或更高质量档次产品的详实说明。

附件三：

投标报价单

| 名 称 |  | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无极药业软膏车间、质检部阳性间及菌检室空调系统改造（包含净化工作台） |  | 1项 |  | 9% |  |
| 合计（不含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 合计（含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 备注 | 报价金额为总价包干，总价包干中包含但不限于：投标人为完成招标文件所明示或暗示的所有工作内容所需的材料费、人工费、机械费、水电费、综合管理费（包含但不限于企业管理费、利润、规费、风险费、税费以及合同执行期间因人工工资和物价上涨而发生的差价、竣工后保修及其他费用等）。 |  |  |  |  |

备注：投标人按上述附件二投标报价后，须另外附上分部分项工程报价清单及主设备价格清单。

报价人：         （签字盖章）

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件四：

承 诺 函

致：漳州无极药业有限公司

若我司中标贵司漳州无极药业空调系统等改造项目，我司承诺如下：

1、我司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

2、本项目质量保修期为3年。保修期内我司保证对整个项目进行保修。保修期内，除不可抗力或人为破坏外，所有施工项目任何维护或维修费用均由我司承担。

3、发生须紧急抢修事故的，我司将在接到事故通知后24小时内立即到达事故现场抢修。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字：

日期：   年   月   日